Rekonstrukce ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice

Záměrem projektu byla náprava stávajícího nevyhovujícího technického stavu prostor budovy ZŠ a MŠ Slezské Rudoltice a zvýšení její energetické soběstačnosti.

Budova ZŠ a MŠ se nachází v přímé blízkosti pomyslného centra obce a místní kulturní památky Zámku Slezské Rudoltice. Škola poskytuje základní vzdělání žákům v rozsahu 1. stupně, tj. od 1. do 5. tř., přičemž prostory mateřské školy poté nabízí kapacitu pro cca 25 dětí. V současnosti školu navštěvují jak děti přímo z obce Slezské Rudoltice a jejich místních částí, tak i děti z okolních obcí a to především z Hrozové, Bohušova a Dolních Povelic. Základní a Mateřská škola je tak spádovou školou.

Samotný objekt byl poté zbudován v 80. letech, přičemž v průběhu let prošel několika revitalizacemi. Je zde tedy patrné, že žadatel se uvědomuje významnost tohoto základního občanského vybavení obce, a proto investuje nemalé peníze do jeho renovace. Nicméně i přes tuto snahu obce, jakožto zřizovatele školy, jsou zde stále zásadní technické nedostatky, které nesplňují aktuální normy a ohrožují tak bezpečnost a především provozuschopnost školy. Mezi ně patří především aktuálně zcela nevyhovující elektroinstalace, která se potýká s problémy při každoročních revizích, z nichž ta poslední byla podmíněna nutnou nápravou dosavadního stavu. Rozvody elektroinstalace jsou zhotoveny ze zastaralých materiálů (hliníku) a velký počet zásuvek je nefunkčních - elektroinstalace tak kapacitně nezvládá nápor používaných elektrospotřebičů a dochází k častému výpadku, což se projevuje i na provozu kuchyně při přípravě jídel.

Většina svorek a spojů v rozvaděčích jsou zkorodované, zásuvky v prostorách kuchyně mají poškozené kryty, jsou instalovány vadné pojistky aj. Dle revizní zprávy je nutná celková rekonstrukce. Taktéž v oblasti PO byl zjištěn tristní stav a to v případě rozvodů vody k požárním hydrantům. Toto potrubí je značně zanesené rzí a malý průtok a tlak vody v těchto rozvodech ovlivňuje řádnou funkčnost hydrantů.

Pochybení a nedostatky objevila i kontrola z KHS. Dle hygieny je stávající osvětlení nezpůsobilé - osvit místností nesplňuje nové hygienické normy a je nutná celková rekonstrukce osvětlení jednotlivých místností.

S ohledem na komplexnost projektu v oblasti elektroinstalace a snahu snížit energetickou náročnost provozu budovy školy, bylo přistoupeno k rozhodnutí instalace FVE (s ohledem na činnost školy ve dne), která zajistí rapidní snížení nákladů na odběr elektrické energie a ohřev vody. Současně dojde k instalaci 2 ks baterií pro akumulaci el. energie. Akumulovaná energie bude poté využita především provozem kuchyně, kdy v zimních měsících dochází k značné spotřebě energie již v ranních hodinách, kdy není dostatek slunečního svitu a zisku energie z FVE.

Cílem projektu je tedy odstranění výše uvedených technických nedostatků a to formou komplexní rekonstrukce elektrické instalace budovy ZŠ a MŠ společně s instalací FVE, rekonstrukcí stávajícího osvětlení a rozvodů vody k požárnímu hydrantům.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 2 639 277,60 Kč, celkové náklady činily

3 299 097,77 Kč.